# MICROCONTROLADORES PIC

1.1 Introducción

1.2 Familia PIC16C6X

1.3 Estructuración de la memoria

1.4 Registros Especiales

1.5 Modos de Direccionamiento

1.6 Juego de Instrucciones

1.7 Periféricos Integrados

# 1.1 Introducción

La familia de microcontroladores PIC fue introducida en el mercado en el año 1985 por la empresa Microchip Technology. Esta familia incluye un gran número de microcontroladores, por lo que resulta posible encontrar un PIC adecuado para casi cualquier tipo de aplicación.

Una de las mejores fuentes de información sobre los PIC se encuentra en la página web de la empresa Microchip (http://www.microchip.com), donde se puede encontrar todo lo referente a esta tecnología incluyendo las últimas versiones del software de desarrollo y simulación.

## Características relevantes de los microcontroladores PIC

- Arquitectura Harvard

Los microcontroladores PIC están basados en una arquitectura tipo Harvard (Fig. 1.1). Los buses que conectan la CPU con la memoria de datos y la de programa están físicamente separados.

Figura 1.1

- Ejecución segmentada de instrucciones

Al disponer de buses separados para la memoria de datos y la de programa se puede acceder de forma simultanea a la información de ambas. Durante la ejecución de una instrucción la CPU lee o escribe información en la memoria de datos, pero nunca en la memoria de instrucciones. Esta situación la aprovechan los PIC para leer la siguiente instrucción de la memoria de programa (Fig. 1.2). De esta forma, las fases de ejecución y búsqueda de la siguiente instrucción se realizan de forma simultanea, agilizando la ejecución del programa.

Figura 1.2

El tiempo de ejecución de una instrucción es por tanto de cuatro ciclos de reloj salvo para las instrucciones de salto que es el doble. Esto es debido a que, al no coincidir la siguiente instrucción a ejecutar con la siguiente instrucción en la memoria de programa, se hace necesario cargar la instrucción ubicada en la dirección final del salto (Fig. 1.3).

Figura 1.3

- Todas las instrucciones tienen la misma longitud

Instrucciones de 12 bits para los PIC de la gama baja (PIC16C5X) y de 14 bits para los PIC de gama media (PIC16C6X).

- Procesador RISC (Reduced Instruction Set Computers)

33 instrucciones en los micros de la serie PIC16C5X (gama baja)

35 instrucciones en los micros de la serie PIC16C6X (gama media)

55 instrucciones en los micros de la serie PIC17CXX (gama alta)

- Arquitectura basada en “banco de registros”

Los objetos del sistema (puertos de E/S, temporizadores, etc) están implementados como registros.

- Gran variedad de modelos con prestaciones y recursos diferentes

- Herramientas de desarrollo potentes y económicas

## Gamas disponibles

Existen tres gamas dentro de la familia de los PIC: gama baja (serie PIC16C5X), gama media (serie PIC16CXX) y gama alta (serie PIC17CXX). En la tabla 1.1 se muestra un resumen de las características más relevantes de los PIC de cada gama.

Tabla 1.1

## Características comunes

- Sistema POR (“Power-On Reset”)

Los microcontroladores PIC realizan un autoreset al conectarles la alimentación.

- Perro guardián (“Watchdog”)

Existe un temporizador que produce un reset si no es recargado antes de que pase un tiempo prefijado.

- Código de protección

El contenido de la memoria de programa puede ser protegido contra lectura. También existen posiciones reservadas para registrar números de serie, códigos de identificación, etc.

- Líneas de E/S de alta corriente

Las líneas de E/S de los PIC pueden proporcionar o absorber una corriente próxima a 20mA suficiente para conectar directamente ciertos periféricos.

- Modo de reposo (“sleep”)

Mediante una instrucción especial (SLEEP) se puede parar la actividad de la CPU reduciendo notablemente el consumo.

# 1.2 Familia PIC16C6X

En la tabla 1.2 se incluye un resumen de las características de los microcontroladores de la familia PIC16C6X.

Tabla 1.2

En las figuras 1.4 a 1.9 se muestran los diagramas de bloques y patillajes de los microcontroladores PIC16C61, PIC16C64 y PIC16C65 que se analizarán en detalle en los siguientes apartados.

### Figura 1.4

### Figura 1.5

### Figura 1.6

### Figura 1.7

### Figura 1.8

### Figura 1.9

# 1.3 Estructuración de la memoria

En este apartado se describe la estructuración básica de la memoria de datos y de programa de los microcontroladores de la serie PIC16C6X.

- Memoria de programa

Figura 1.10

Dentro de la memoria de programa (User Memory Space) existen dos posiciones reservadas: el vector de reset y el vector de interrupción. En estas posiciones se guardan las instrucciones que se ejecutan en primer lugar al producirse una condición de reset o una interrupción.

Asociada a la memoria de  programa existe otra área de memoria llamada pila. Los microcontroladores PIC disponen de una pila de ocho niveles. Dentro de la pila se guardan las direcciones de retorno de interrupción o retorno de subrutina.

La información de la pila no se puede leer ni modificar directamente. Únicamente las instrucciones de llamada a subrutina (CALL), retorno de subrutina (RETURN) y retorno de interrupción (RETFIE y RETLW) hacen uso de la pila.

Figura 1.11

El funcionamiento de la pila es circular, es decir, una vez llenadas los ocho niveles, el noveno dato se guarda encima del primero, el décimo sobre el segundo y así sucesivamente.

- Memoria de datos

(1) No es realmente

un registro

Figura 1.12

En la figura 1.12 se muestra un esquema simplificado de la estructura de la memoria de datos de los microcontroladores PIC16C6X. La memoria de datos está compuesta por dos bancos (pueden llegar hasta cuatro para los PIC de otras familias) dentro de los cuales están contenidos los registro de propósito general así como los registros especiales del microcontrolador.

En la figura 1.12 se muestran las ubicaciones de algunos de los registros especiales más importantes de los PIC16C6X. Se observa también que algunos registros tienen asociadas dos posiciones de memoria. Por ejemplo, el registro STATUS es accesible mediante las direcciones 03h (banco 0) y 83h (banco 1).

# 1.4 Registros Especiales

- Registro de trabajo: W (Working Register)

Es uno de los registros más importantes. La mayoría de las instrucciones utilizan este registro como operando. El registro W no tiene asociada ninguna posición dentro de la memoria de datos por lo que su contenido no se puede leer ni modificar con las instrucciones de lectura/escritura en memoria.

- Registro de estado: STATUS

Contiene tres bits que indican el estado de la unidad aritmético lógica (ALU), dos bits que indican el estado de RESET del procesador y tres bits para selección del banco de memoria.

Figura 1.13

- Registro de opciones: OPTION

Es un registro de lectura/escritura que contiene seis bits para controlar el temporizador TMR0 y el temporizador de vigilancia (Watchdog Timer WDT), un bit para configurar las interrupciones producidas por flancos en el pin RB0/INT y un bit para habilitar resistencias “pull-up” en el puerto B (ver sección 1.7).

Figura 1.14

- Registro de control de interrupciones: INTCON

INTCON es un registro de lectura/escritura que se emplea para habilitar o deshabilitar las distintas interrupciones así como para identificar la fuente que ha producido la interrupción.

Figura 1.15

- Registros de control del contador de programa: PCL y PCLATH

El contador de programa tiene una longitud de 13 bits. El byte bajo (bits 0 a 7) se corresponde con el registro de lectura/escritura PCL. La parte superior del contador de programa no es accesible de forma directa, es necesario emplear el registro intermedio PCLATH.

Figura 1.16

Escribir en el registro PCLATH no tiene efecto inmediato sobre el contador de programa. El valor de PCLATH sólo se transfiere a los bits superiores del contador de programa al modificar el registro PCL.

Las instrucciones de salto GOTO y CALL reservan 11 bits dentro del código de instrucción para codificar la dirección de salto. Estos 11 bits son suficientes para llegar a cualquier posición dentro de la memoria de programa en los PIC16C64 y PIC16C61 (con 2K y 1K respectivamente). Sin embargo resulta insuficiente para el PIC16C65. El bit que resta para poder llegar a cualquier posición dentro de los 4K de que dispone este microcontrolador se obtiene del registro PCLATH (bit 3).

# 1.5 Modos de Direccionamiento

Existen dos modos de direccionamiento para acceder a la memoria de datos: directo e indirecto.

En el modo de direccionamiento directo, la dirección de memoria se encuentra incluida dentro del código de operación. En el modo indirecto, se emplea como dirección el contenido del registro FSR. Realizando una operación de lectura/escritura sobre el registro especial INDF, se accede al dato al que apunta FSR.

Figura 1.17

Por ejemplo, para escribir 33h en la posición 25h empleando direccionamiento indirecto, en primer lugar se escribe 25h en el registro FSR y a continuación se escribe 33h en el registro INDF.

La selección del banco de memoria empleando direccionamiento directo se realiza con los bits RP0 y RP1 de la palabra de estado (en los microcontroladores PIC16C61, PIC16C64 y PIC16C65 sólo se emplea RP0).

Cuando se utiliza direccionamiento indirecto, la selección de banco de memoria se realiza mediante el séptimo bit de FSR y el bit IRP de la palabra de estado (en los microcontroladores PIC16C61, PIC16C64 y PIC16C65 sólo están presentes dos bancos de memoria por lo que el bit IRP no se emplea).

# 1.6 Juego de Instrucciones

Los microcontroladores de la familia PIC16C6X disponen de un juego de 35 instrucciones (arquitectura RISC). Cada instrucción se codifica empleando 14 bits. Dentro de estos 14 bits se incluye el código que identifica cada instrucción (opcode) así como los operandos que entran en juego durante su ejecución.

Existen tres tipos de instrucciones:

- Instrucciones de manipulación de byte

- Instrucciones de manipulación de bit

- Instrucciones de control o con operando inmediato (literal)

El formato general con que se codifican estos tres grupos de instrucciones se muestra en la siguiente figura.

Figura 1.18

En las siguientes páginas se describe el juego de instrucciones al completo. Las notaciones empleadas se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1.3

En la figura 1.19 se incluye un cuadro resumen de las 35 instrucciones disponibles. Dicha instrucciones se describen en mayor detalle en las siguientes páginas.

- Juego de instrucciones de los PIC16CXX

Figura 1.19

- Descripción del juego de instrucciones (orden alfabético)

| #### ADDLW Add Literal and W Syntax: [ label] ADDLW k Operands: 0 k 255 Operation: (W) + k (W) Status Affected: C, DC, Z Encoding: 11 111x kkkk kkkk Description: The contents of the W register are added to the eight bit literal 'k' and the result is placed in the W register. Words: 1 Cycles: 1 Example: ADDLW 0x15 Before Instruction W = 0x10 After Instruction #### W = 0x25 | #### ANDLW AND Literal with W Syntax: [ label] ANDLW k Operands: 0 k 255 Operation: (W) .AND. (k) (W) Status Affected: Z Encoding: 11 1001 kkkk kkkk Description: The contents of W register are AND’ed with the eight bit literal 'k'. The result is placed in the W register. Words: 1 Cycles: 1 Example ANDLW 0x5F Before Instruction W = 0xA3 After Instruction #### W = 0x03 |
| --- | --- |
| #### ADDWF Add W and f Syntax: [ label] ADDWF f,d Operands: 0 f 127 d  Operation: (W) + (f) (destination) Status Affected: C, DC, Z Encoding: 00 0111 dfff ffff Description: Add the contents of the W register with register 'f'. If 'd' is 0 the result is stored in the W register. If 'd' is 1 the result is stored back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example ADDWF FSR, 0 Before Instruction W = 0x17 FSR = 0xC2 After Instruction W = 0xD9 #### FSR = 0xC2 | #### ANDWF AND W with f Syntax: [ label] ANDWF f,d Operands: 0 f 127 d  Operation: (W) .AND. (f) (destination) Status Affected: Z Encoding: 00 0101 dfff ffff Description: AND the W register with register 'f'. If 'd' is 0 the result is stored in the W regis-ter. If 'd' is 1 the result is stored back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example ANDWF FSR, 1 Before Instruction W = 0x17 FSR = 0xC2 After Instruction W = 0x17 FSR = 0x02 |
| #### BCF Bit Clear f Syntax: [ label] BCF f,b Operands: 0 f 127 0 b 7 Operation: 0 (f<b>) Status Affected: None Encoding: 01 00bb bfff ffff Description: Bit 'b' in register 'f' is cleared. Words: 1 Cycles: 1 Example BCF FLAG_REG, 7 Before Instruction FLAG_REG = 0xC7 After Instruction FLAG_REG = 0x47 | #### BSF Bit Set f Syntax: [ label] BSF f,b Operands: 0 f 127 0 b 7 Operation: 1 (f<b>) Status Affected: None Encoding: 01 01bb bfff ffff Description: Bit 'b' in register 'f' is set. Words: 1 Cycles: 1 Example BSF FLAG_REG, 7 Before Instruction FLAG_REG = 0x0A After Instruction FLAG_REG = 0x8A |

| #### BTFSC Bit Test, Skip if Clear Syntax: [ label] BTFSC f,b Operands: 0 f 127 0 b 7 Operation: skip if (f<b>) = 0 Status Affected: None Encoding: 01 10bb bfff ffff Description: If bit 'b' in register 'f' is '1' then the next instruction is executed. If bit 'b', in register 'f', is '0' then the next instruction is discarded, and a NOP is executed instead, making this a 2TCY instruction. Words: 1 Cycles: 1(2) Example HERE BTFSC FLAG,1 FALSE GOTO PROCESS_CODE TRUE * * * Before Instruction PC = address HERE After Instruction if FLAG<1> = 0, PC = address TRUE if FLAG<1>=1, PC = address FALSE | #### BTFSS Bit Test f, Skip if Set Syntax: [ label] BTFSS f,b Operands: 0 f 127 0 b < 7 Operation: skip if (f<b>) = 1 Status Affected: None Encoding: 01 11bb bfff ffff Description: If bit 'b' in register 'f' is '0' then the next instruction is executed. If bit 'b' is '1', then the next instruction is discarded and a NOP is executed instead, making this a 2TCY instruction. Words: 1 Cycles: 1(2) Example HERE BTFSC FLAG,1 FALSE GOTO PROCESS_CODE TRUE * * * Before Instruction PC = address HERE After Instruction if FLAG<1> = 0, PC = address FALSE if FLAG<1> = 1, PC = address TRUE |
| --- | --- |
| #### CALL Call Subroutine Syntax: [ label ] CALL k Operands: 0 k 2047 Operation: (PC)+ 1TOS, k PC<10:0>, (PCLATH<4:3>) PC<12:11> Status Affected: None Encoding: 10 0kkk kkkk kkkk Description: Call Subroutine. First, return address (PC+1) is pushed onto the stack. The eleven bit immediate address is loaded into PC bits <10:0>. The upper bits of the PC are loaded from PCLATH. CALL is a two cycle instruction. Words: 1 Cycles: 2 Example HERE CALL THERE Before Instruction PC = Address HERE After Instruction PC = Address THERE TOS = Address HERE+1 | #### CLRF Clear f Syntax: [ label] CLRF f Operands: 0 f 127 Operation: 00h (f) 1 Z Status Affected: Z Encoding: 00 0001 1fff ffff Description: The contents of register 'f' are cleared and the Z bit is set. Words: 1 Cycles: 1 Example CLRF FLAG_REG Before Instruction FLAG_REG = 0x5A After Instruction FLAG_REG = 0x00 Z =1 |

| #### CLRW Clear W Syntax: [ label ] CLRW Operands: None Operation: 00h (W) 1 Z Status Affected: Z Encoding: 00 0001 0xxx xxxx Description: W register is cleared. Zero bit (Z) is set. Words: 1 Cycles: 1 Example CLRW Before Instruction W = 0x5A After Instruction W = 0x00 Z =1 | #### CLRWDT Clear Watchdog Timer Syntax: [ label ] CLRWDT Operands: None Operation: 00h WDT 0 WDT prescaler, 1 TO 1 PD Status Affected: TO, PD Encoding: 00 0000 0110 0100 Description: CLRWDT instruction resets the Watch-dog Timer. It also resets the prescaler of the WDT. Status bits TO and PD are set. Words: 1 Cycles: 1 Example CLRWDT Before Instruction WDT counter = ? After Instruction WDT counter = 0x00 WDT prescaler= 0 TO =1 PD =1 |
| --- | --- |
| #### COMF Complement f Syntax: [ label ] COMF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (f) (destination) Status Affected: Z Encoding: 00 1001 dfff ffff Description: The contents of register 'f' are comple- mented. If 'd' is 0 the result is stored in W. If 'd' is 1 the result is stored back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example COMF REG1,0 Before Instruction REG1 = 0x13 After Instruction REG1 = 0x13 W = 0xEC | #### DECF Decrement f Syntax: [ label] DECF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (f) - 1 (destination) Status Affected: Z Encoding: 00 0011 dfff ffff Description: Decrement register 'f'. If 'd' is 0 the result is stored in the W register. If 'd' is 1 the result is stored back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example DECF CNT, 1 Before Instruction CNT = 0x01 Z =0 After Instruction CNT = 0x00 Z =1 |

| #### DECFSZ Decrement f, Skip if 0 Syntax: [ label ] DECFSZ f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (f) - 1 (destination); skip if result = 0 Status Affected: None Encoding: 00 1011 dfff ffff Description: The contents of register 'f' are decre-mented. If 'd' is 0 the result is placed in the W register. If 'd' is 1 the result is placed back in register 'f'. If the result is 1, the next instruction, is executed. If the result is 0, then a NOP is executed instead making it a 2TCY instruc- tion. Words: 1 Cycles: 1(2) Example LOOP DECFSZ CNT,1 GOTO LOOP CONTIN * * * Before Instruction PC = address LOOP After Instruction CNT = CNT - 1 if CNT = 0, PC = address CONTINUE if CNT 0, PC = address LOOP+1 | #### GOTO Unconditional Branch Syntax: [ label ] GOTO k Operands: 0 k 2047 Operation: k PC<10:0> PCLATH<4:3> PC<12:11> Status Affected: None Encoding: 10 1kkk kkkk kkkk Description: GOTO is an unconditional branch. The eleven bit immediate value is loaded into PC bits <10:0>. The upper bits of PC are loaded from PCLATH<4:3>. GOTO is a two cycle instruction. Words: 1 Cycles: 2 Example GOTO THERE After Instruction PC = Address THERE |
| --- | --- |
| #### INCF Increment f Syntax: [ label ] INCF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (f) + 1 (destination) Status Affected: Z Encoding: 00 1010 dfff ffff Description: The contents of register 'f' are incre- mented. If 'd' is 0 the result is placed in the W register. If 'd' is 1 the result is placed back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example INCF CNT, 1 Before Instruction CNT = 0xFF Z =0 After Instruction CNT = 0x00 Z =1 | #### INCFSZ Increment f, Skip if 0 Syntax: [ label ] INCFSZ f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (f) + 1 (destination), skip if result = 0 Status Affected: None Encoding: 00 1111 dfff ffff Description: The contents of register 'f' are incre- mented. If 'd' is 0 the result is placed in the W register. If 'd' is 1 the result is placed back in register 'f'. If the result is 1, the next instruction is executed. If the result is 0, a NOP is executed instead making it a 2TCY instruction. Words: 1 Cycles: 1(2) Example HERE INCFSZ CNT, 1 GOTO LOOP CONT * * * Before Instruction PC = address HERE After Instruction CNT = CNT + 1 if CNT= 0, PC = address CONTINUE if CNT0, PC = address HERE +1 |

| #### IORLW Inclusive OR Literal with W Syntax: [ label ] IORLW k Operands: 0 k 255 Operation: (W) .OR. k (W) Status Affected: Z Encoding: 11 1000 kkkk kkkk Description: The contents of the W register is OR’ed with the eight bit literal 'k'. The result is placed in the W register. Words: 1 Cycles: 1 Example IORLW 0x35 Before Instruction W = 0x9A After Instruction W = 0xBF Z =1 | #### IORWF Inclusive OR W with f Syntax: [ label ] IORWF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (W) .OR. (f) (destination) Status Affected: Z Encoding: 00 0100 dfff ffff Description: Inclusive OR the W register with regis-ter 'f'. If 'd' is 0 the result is placed in the W register. If 'd' is 1 the result is placed back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example IORWF RESULT, 0 Before Instruction RESULT = 0x13 W = 0x91 After Instruction RESULT = 0x13 W = 0x93 Z =1 |
| --- | --- |
| #### MOVLW Move Literal to W Syntax: [ label ] MOVLW k Operands: 0 k 255 Operation: k (W) Status Affected: None Encoding: 11 00xx kkkk kkkk Description: The eight bit literal 'k' is loaded into W register. The don’t cares will assemble as 0’s. Words: 1 Cycles: 1 Example MOVLW 0x5A After Instruction W = 0x5A | #### MOVF Move f Syntax: [ label ] MOVF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (f) (destination) Status Affected: Z Encoding: 00 1000 dfff ffff Description: The contents of register f is moved to a destination dependant upon the status of d. If d = 0, destination is W register. If d = 1, the destination is file register f itself. d = 1 is useful to test a file regis-ter since status flag Z is affected. Words: 1 Cycles: 1 Example MOVF FSR, 0 After Instruction W = value in FSR register Z = 1 |
| MOVWF Move W to f Syntax: [ label ] MOVWF f Operands: 0 f 127 Operation: (W) (f) Status Affected: None Encoding: 00 0000 1fff ffff Description: Move data from W register to register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example MOVWF OPTION_REG Before Instruction OPTION = 0xFF W = 0x4F After Instruction OPTION = 0x4F W = 0x4F | NOP No Operation Syntax: [ label ] NOP Operands: None Operation: No operation Status Affected: None Encoding: 00 0000 0xx0 0000 Description: No operation. Words: 1 Cycles: 1 Example NOP |

| #### RETFIE Return from Interrupt Syntax: [ label ] RETFIE Operands: None Operation: TOS PC, 1 GIE Status Affected: None Encoding: 00 0000 0000 1001 Description: Return from Interrupt. Stack is POPed and Top of Stack (TOS) is loaded in the PC. Interrupts are enabled by setting Global Interrupt Enable bit, GIE (INTCON<7>). This is a two cycle instruction. Words: 1 Cycles: 2 Example RETFIE After Interrupt PC = TOS GIE = 1 | #### RETLW Return with Literal in W Syntax: [ label ] RETLW k Operands: 0 k 255 Operation: k (W); TOS PC Status Affected: None Encoding: 11 01xx kkkk kkkk Description: The W register is loaded with the eight bit literal 'k'. The program counter is loaded from the top of the stack (the return address). This is a two cycle instruction. Words: 1 Cycles: 2 Example CALL TABLE ;W contains table ;offset value ;W now has table value * * TABLE ADDWF PC ;W = offset RETLW k1 ;Begin table RETLW k2 ; * * * RETLW kn ; End of table Before Instruction W = 0x07 After Instruction W = value of k8 |
| --- | --- |
| #### RETURN Return from Subroutine Syntax: [ label ] RETURN Operands: None Operation: TOS PC Status Affected: None Encoding: 00 0000 0000 1000 Description: Return from subroutine. The stack is POPed and the top of the stack (TOS) is loaded into the program counter. This is a two cycle instruction. Words: 1 Cycles: 2 Example RETURN After Interrupt PC = TOS | #### RLF Rotate Left f through Carry Syntax: [ label ] RLF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: See description below Status Affected: C Encoding: 00 1101 dfff ffff Description: The contents of register 'f' are rotated one bit to the left through the Carry Flag. If 'd' is 0 the result is placed in the W register. If 'd' is 1 the result is stored back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example RLF REG1,0 Before Instruction REG1 = 1110 0110 C =0 After Instruction REG1 = 1110 0110 W = 1100 1100 C =1 Register f C |

| #### RRF Rotate Right f through Carry Syntax: [ label ] RRF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: See description below Status Affected: C Encoding: 00 1100 dfff ffff Description: The contents of register 'f' are rotated one bit to the right through the Carry Flag. If 'd' is 0 the result is placed in the W register. If 'd' is 1 the result is placed back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example RRF REG1,0 Before Instruction REG1 = 1110 0110 C =0 After Instruction REG1 = 1110 0110 W = 0111 0011 C =0 Register f C | #### SLEEP Syntax: [ label ] SLEEP Operands: None Operation: 00h WDT, 0 WDT prescaler, 1 TO, 0 PD Status Affected: TO, PD Encoding: 00 0000 0110 0011 Description: The power-down status bit, PD is cleared. Time-out status bit, TO is set. Watchdog Timer and its pres-caler are cleared. The processor is put into SLEEP mode with the oscillator stopped. See Section 13.8 for more details. Words: 1 Cycles: 1 Q Cycle Activity: Q1 Q2 Q3 Q4 Decode No-Operation No-Operation Go to Sleep Example: SLEEP |
| --- | --- |
| #### SUBLW Subtract W from Literal Syntax: [ label ] SUBLW k Operands: 0 k 255 Operation: k - (W) W) Status Affected: C, DC, Z Encoding: 11 110x kkkk kkkk Description: The W register is subtracted (2’s comple- ment method) from the eight bit literal 'k'. The result is placed in the W register. Words: 1 Cycles: 1 Example 1: SUBLW 0x02 Before Instruction W =1 C =? Z =? After Instruction W =1 C = 1; result is positive Z =0 Example 2: Before Instruction W =2 C =? Z =? After Instruction W =0 C = 1; result is zero Z =1 Example 3: Before Instruction W =3 C =? Z =? After Instruction W = 0xFF C = 0; result is negative Z =0 | #### SUBWF Subtract W from f Syntax: [ label ] SUBWF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (f) - (W) destination) Status Affected: C, DC, Z Encoding: 00 0010 dfff ffff Description: Subtract (2’s complement method) W reg- ister from register 'f'. If 'd' is 0 the result is stored in the W register. If 'd' is 1 the result is stored back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example 1: SUBWF REG1,1 Before Instruction REG1 = 3 W =2 C =? Z =? After Instruction REG1 = 1 W =2 C = 1; result is positive Z =0 Example 2: Before Instruction REG1 = 2 W =2 C =? Z =? After Instruction REG1 = 0 W =2 C = 1; result is zero Z =1 Example 3: Before Instruction REG1 = 1 W =2 C =? Z =? After Instruction REG1 = 0xFF W =2 and C = 0; result is negative Z =0 |
| #### SWAPF Swap Nibbles in f Syntax: [ label ] SWAPF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (f<3:0>) (destination<7:4>), (f<7:4>) (destination<3:0>) Status Affected: None Encoding: 00 1110 dfff ffff Description: The upper and lower nibbles of register 'f' are exchanged. If 'd' is 0 the result is placed in W register. If 'd' is 1 the result is placed in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example SWAPF REG, 0 Before Instruction REG1 = 0xA5 After Instruction REG1 = 0xA5 W = 0x5A | #### XORLW Exclusive OR Literal with W Syntax: [ label] XORLW k Operands: 0 k 255 Operation: (W) .XOR. k W) Status Affected: Z Encoding: 11 1010 kkkk kkkk Description: The contents of the W register are XOR’ed with the eight bit literal 'k'. The result is placed in the W regis-ter. Words: 1 Cycles: 1 Example: XORLW 0xAF Before Instruction W = 0xB5 After Instruction W = 0x1A |
| #### XORWF Exclusive OR W with f Syntax: [ label] XORWF f,d Operands: 0 f 127 d [0,1] Operation: (W) .XOR. (f) destination) Status Affected: Z Encoding: 00 0110 dfff ffff Description: Exclusive OR the contents of the W register with register 'f'. If 'd' is 0 the result is stored in the W register. If 'd' is 1 the result is stored back in register 'f'. Words: 1 Cycles: 1 Example XORWF REG 1 Before Instruction REG = 0xAF W = 0xB5 After Instruction REG = 0x1A W = 0xB5 |  |

# 1.7 Periféricos Integrados

Los microcontroladores PIC disponen de diversos periféricos que están incluidos junto con la CPU dentro del circuito integrado. A continuación se describen algunos de los periféricos integrados que son comunes a todos los micros de la familia PIC16C6X.

## Puertos

Los PIC 16C65 y 16C64 tienen cinco puertos que van desde el PORTA hasta el PORTE. El PIC 16C61 dispone únicamente de los puertos PORTA y PORTB. Algunos de los pines de estos puertos pueden ser utilizados por otros periféricos del micro.

- El puerto A (PORTA)

El PORTA es un puerto bidireccional de seis bits (de RA0 a RA5) en los PIC 16C64 y 16C65 y de cinco en el 16C61 (de RA0 a RA4). Salvo el pin RA4 todos los pines de PORTA tienen niveles de entrada TTL y se comportan como salidas CMOS. El pin RA4 funciona como una entrada trigger-schmitt y una salida en colector abierto.

El registro TRISA permite configurar cada pin del puerto de forma individual como entrada o salida. Por ejemplo, escribiendo un ‘1’ en el bit 0 de TRISA se configura RA0 como entrada, y escribiendo un ‘0’ como salida.

Las operaciones de escritura son del tipo lee-modifica-escribe. Cada vez que una instrucción modifica el valor de un pin de salida, se lee la información de todos los bits del puerto, se realiza la modificación indicada por la instrucción y el resultado se escribe en el puerto.

| Diagrama de bloques pines RA0 a RA3 y RA5 | Diagrama de bloques pin RA4 |
| --- | --- |

Figura 1.19

Tabla 1.4

Ejemplo: configuración del puerto A

CLRF		PORTA	; Borra todos los bits del puerto A

BSF 		STATUS,RP0	; Selecciona el banco 1 (es donde está TRISA)

##### MOVLW	0xCF		; 11001111b

MOVFW	TRISA		; Selecciona RA4 y RA5 como salidas

; Selecciona RA0 a RA3 como entradas

- El puerto B (PORTB)

El PORTB es un puerto bidireccional de ocho bits (de RB0 a RB7). El registro de datos de PORTB se encuentra en la dirección 06h y el registro que permite configurar los pines de este puerto como entrada o salida (TRISB) se encuentra en la posición 86h.

El puerto B dispone también de resistencias ‘pull-up’ en todos sus pines. Estas resistencias se conectan poniendo a ‘0’ el bit 7 del registro OPTION (RBPU).

Los pines RB4 a RB7 pueden ser empleados para generar interrupciones. Si el bit RBIE (bit 3 del registro INTCON) se encuentra a ‘1’ (interrupciones del puerto B habilitadas), en el momento en que el valor en cualquiera de estos pines que se encuentre configurado como entrada difiera del último valor leido, se produce una interrupción y se activa el bit RBIF. Para eliminar la condición de interrupciónes necesario realizar una operación de lectura sobre PORTB.

Tabla 1.5

Ejemplo de configuración:

CLRF		PORTB	; Borra todos los bits del puerto B

BSF 		STATUS,RP0	; Selecciona el banco 1 (es donde está TRISB)

##### MOVLW	0xCF		; 11001111b

MOVFW	TRISB		; Selecciona RA4 y RA5 como salidas

; y el resto como entradas

## Temporizadores

Los PIC 16C65 y 16C64 tienen tres módulos temporizadores: TMR0, TMR1 y TMR2, en cambio el 16C61 dispone únicamente del primero. A continuación se describe el funcionamiento del temporizador básico TMR0.

- El temporizador TMR0

El temporizador TMR0 es un contador ascendente de ocho bits cuya señal de reloj puede ser interna (reloj del sistema: fOSC/4) o externa. Cuando se emplea una señal externa, TMR0 se puede programar para incrementarse en flanco ascendente o descendente. TMR0 dispone también de un prescaler programable que permite disminuir la frecuencia a la que se incrementa TMR0. Este prescaler se puede asignar a TMR0 o al temporizador de vigilancia (watchdog timer).

El bit PSA (bit 3 del registro OPTION) sirve para asignar el prescaler, los bits PS2, PS1 y PS0 permiten dar un valor al prescaler. De esta forma se puede dividir la frecuencia de incremento de TMR0 por 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 respecto a la frecuencia de entrada.

El modo de operación se selecciona mediante el bit T0CS (bit 5 del registro OPTION).  Poniendo a ‘0’ este bit se emplea el reloj interno (fOSC/4) y en caso contrario una señal de reloj externa mediante el pin T0CKI. En este caso, el bit T0SE permite seleccionar que TMR0 se incrementa en flanco ascendente (T0SE a ‘0’) o descendente (T0SE a ‘1’).

Figura 1.20

TMR0 puede ser utilizado para generar interrupciones en caso de overflow (paso de FFh a 00h). Al producirse overflow se activa el bit T0IF (bit 2 del registro INTCON) y se produce una interrupción. Para ello es preciso que el bit T0IE esté a ‘1’. El bit T0IE es el bit de habilitación de la interrupción de TMR0.

Estas interrupciones no pueden ser utilizadas para sacar al procesador del modo de bajo consumo (SLEEP mode) puesto que el TMR0 se para durante este modo de operación.

Tabla 1.6

Ejemplo de configuración:

(reloj interno, prescaler asignado a TMR0, valor prescaler 1:128)

BSF 		STATUS,RP0	 ; Selecciona el banco 1 (es donde está OPTION_REG)

##### MOVLW	0x06		 ; 00000110b

MOVFW	OPTION_REG

BCF		STATUS,RP0	 ; Vuelve al banco 0

CLRF		TMR0		 ; Pone a 0 el contador

## Funciones especiales de la CPU

A continuación se describen de forma breve algunas funciones especiales de la CPU que permiten aumentar la fiabilidad y disminuir la necesidad de circuitería externa adicional en un sistema basado en un microcontrolador PIC. Estas son:

- Circuitos de oscilador

- Circuitos de RESET

- Interrupciones

- Temporizador de vigilancia (Watchdog)

- Modo de bajo consumo SLEEP

- Circuitos de oscilador

Los microcontroladores PIC pueden trabajar con distintos tipos de circuitos de reloj: reloj externo, oscilador de cristal o cerámico o incluso, una simple red RC.

| # Reloj externo | Oscilador a cristal |
| --- | --- |
| Red RC |  |

Figura 1.21

- Circuitos de RESET

Los microcontroladores PIC incorporan diversos mecanismos (power-on timer, power-up timer y oscillator start-up timer) que aseguran que la CPU no empieza a trabajar hasta que la tensión de alimentación y la señal de reloj se hayan estabilizado completamente.

En la mayoría de aplicaciones, la señal de RESET (MCLR) puede ser conectada directamente a VDD. Los circuitos básicos serían los siguientes:

Brown-out Reset

La circuitería asociada al Brown-out reset permite reinicializar el micro en caso de que la tensión de alimentación del mismo pase por debajo de un valor mínimo (BVDD). Típicamente 4.0 Voltios. Suele emplearse en sistemas donde la alimentación puede estar sometida a fuertes fluctuaciones, típicamente en sistemas alimentados desde la red de alterna. La circuitería de brown-out se activa o desactiva durante la programación del chip por medio del bit BODEN del registro de configuración.

Algunos dispositivos no disponen de la opción brown-out integrada en el chip. En estos casos puede realizarse de forma externa con el siguiente circuito:

Los registros PCON y STATUS poseen bits que pueden emplearse para determinar la causa del reset una vez que el micro se ha inicializado:

- Interrupciones

El registro de control de interrupciones INTCON contiene diversos bits que se activa después de producirse una interrupción, así como bits para habilitar las distintas interrupciones de forma individual y un bit especial para habilitar/deshabilitar todas las interrupciones a la vez (bit GIE: Global Interrupt Enable).

Para que se produzca una determinada interrupción es necesario que el bit GIE se encuentre a ‘1’ y que el bit de habilitación de esa interrupción en particular (INTE, T0IE, PEIE, ...) se encuentre también a ‘1’.  La circuitería lógica que controla las interrupciones es la siguiente:

Tras un RESET el bit GIE está a ‘0’.

Cuando se produce una interrupción se borra el bit GIE, el valor actual del contador de programa (PC) se guarda en la pila y se carga con el valor 04h (posición de la memoria de programa que corresponde al vector de interrupción).

Tras producirse una interrupción, la fuente de la interrupción se debe de obtener mediante los bits de control de interrupción (RBIF, INTF, T0IF, ...). Estos bits deben ser puestos a ‘0’ dentro de la propia rutina de interrupción. En caso contrario se producirán interrupciones de forma indefinida.

Las interrupciones también pueden provenir de los periféricos que incorpore cada micro. Para controlar estas interrupciones se emplean los registros PIE, que controlan la habilitación o deshabilitación de las mismas y los registro PIR que controla cuando se producen las interrupciones. Dependiendo de cada dispositivo pueden existir varios registros: PIE1, PIE2, etc. PIR1, PIR2, etc.

Hay que tener en cuenta que:

- Las banderas del registro PIR se pone a uno cuando se produce la condición de interrupción independientemente del estado de GIE

- El programador debe poner a cero (por sofware) el bit bandera de cada interrupción antes de habilitarla y también después de cada rutina de servicio.

- Durante una interrupción el hardware sólo guarda el PC en el stack. En muchas ocasiones es necesario salvar también los registros W y STATUS. Esto debe decidirlo y hacerlo el programador por su cuenta. Una forma de haerlo sería la siguiente:

- Temporizador Watchdog

El temporizador Watchdog (WDT) es un temporizador integrado en el chip basado en un oscilador que corre libremente por medio del hardware. La frecuencia se controla por medio de una red RC independiente, de manera que funciona incluso si el oscilador principal está parado (sleep mode).

Una vez que transcurre un determinado tiempo se produce el RESET del micro. El programador debe reinicializar cada cierto tiempo el WDT para impedir que llegue a al valor máximo y se produzca el RESET. El objetivo final es que si el micro se queda colgado debido a un mal funcionamiento, el WDT sigue corriendo y al cabo de un cierto tiempo se produce el RESET recuperando el funcionamiento normal del micro. El esquema eléctrico de control del WDT es el siguiente:

El watchdog se habilita por medio de los bits de configuración durante la grabación del microcontrolador. Una vez habilitado ya no se puede deshabilitar por medio del software. El registro OPTION contiene algunos bits que permiten configurar el postscaler del watchdog. Si no se usa el postscaler (lo habitual en la mayoría de las aplicaciones normales) el tiempo nominal que tarda en llegar a cero y producirse el RESET es de 18 ms.  Con el postscaler se puede llegar a dividir hasta por 128, lo que da un tiempo máximo de 2.3 s.

La instrucción CLRWDT pone a cero el WDT y evita que se produzca el reset hasta que transcurra de nuevo el tiempo fijado por WDT. Esta instrucción debe incluirse cada cierto tiempo en el programa y especialmente en los bucles.

- Bits de Configuración del dispositivo

Estos bits permiten configurar el dispositivo de acuerdo con la aplicación concreta a la que va a ser destinado. Estos bits se encuentran en la posición 2007H de la memoria de programa. Esta posición no es accesible durante el funcionamiento normal. Los bits de configuración son los siguientes:

El mejor método para programar estos bits es hacerlo mediante la directiva especial __CONFIG del ensamblador. Esto evita errores a la hora de seleccionar el dispositivo final que se va a grabar. A ciontinuación se muestra un ejemplo de cómo puede hacerse:

Los simbolos empleados por la directiva __CONFIG se muestran en la tabla siguiente:

- Códigos de Identificación

El microcontrolador dispone de cuatro posiciones de memoria (2000H-2003H) que pueden emplearse para almacenar un códico de identificación del microcontrolador. Estos códigos sólo son accesibles durante el proceso de grabación o lectura de la memoria del micro y no durante el funcionamiento normal.

- INTRODUCCIÓN AL CONVERSOR A/D

El conversor A/D se encuentra disponible en los micros de la familia 16C7X y superiores. Dispone de cuatro entradas analógicas. La precisón es de 8 bits.

El esquema eléctrico básico es el siguiente:

La tensión de entrada analógica debe variar entre 0 y Vref. El resultado de la conversión se da en 8 bits entr 00H y FFH. La tensión Vref es configurable. Normalmente será la de alimentación (VDD, típicamente 5V).

Las patillas del módulo A/D se pueden configurar como entradas analógicas o bien como entradas/salidas digitales (sin conversión A/D). Una de ellas, la AN3, se puede configurar si se desea para introducir por ella el nivel de referencia para la conversión A/D.

El tipo de conversor es de aproximaciones sucesivas. Este tipo de conversor necesita un reloj de entrada. La frecuencia de este reloj puede seleccionarse entre diferentes valores de la frecuencia principal del micro o una frecuencia interna generada por medio de una red RC.

El módulo A/D se controla por medio de tres registros:

- Registro de resultado: ADRES

- Registro de control 0: ADCON0

- Registro de control 1: ADCON1

La descripción detallada de estos registros se da a continuación.

Registro de control 0:

Registro de control 1:

El proceso de conversión se realiza en dos etapas tal y como muestra la siguiente figura:

- Intervalo de adquisición: Es el tiempo durante el cual se muestrea la señal analógica a medir y se almacena su valor como tensión en un condensador interno (CHOLD). Este tiempo depende de varios factores entre ellos la impedancia de salida del circuito acoplado a la entrada analógica (RS). El tiempo mínimo estimado por el fabricante es de 12 s (para RS=10k, si es menor el tiempo disminuye).

- Intervalo de conversión: es el tiempo durante el cual el micro hace la conversión. Depende de varios factores, entre ellos la frecuencia a la que trabaja el micro. Es del orden de 10TAD, siendo TAD el tiempo necesario para convertir 1 bit del resultado. Un vez finalizada la conversión el bit GO/DONE se pone a cero y se deposita el resultado en el registro ADRES. También se pone a uno el flag ADIF, lo que generaría una interrupción en caso de que los bits ADIE y GIE estuviesen a 1.

El proceso completo de conversión se realiza programando el siguiente algoritmo:

- Configurar el módulo A/D:

- Configurar las patillas del conversor y la tensión de referencia deseada

- Seleccionar el canal A/D a medir (ADCON0)

- Seleccionar el reloj de conversión A/D (ADCON0)

- Alimentar el módulo A/D (ADCON0)

- Configurar la interrupción (si se desea emplear)

- Poner ADIF a cero

- Poner ADIE y GIE a uno

- Esperar el tiempo de adquisición (normalmente unos 15 s suele ser suficiente). Esto se hace con el temporizador o también con un lazo de instrucciones NOP ya que no se requiere mucha precisión.

- Iniciar la conversión:

- Poner a uno el bit GO/DONE (ADCON0)

- Esperar a que se realice la conversión, hay dos formas:

- Leer continuamente el bit GO/DONE hasta que se ponga a cero (polling)

Ó

- Esperar a que se genere la interrupción A/D

- Leer el resultado en el registro ADRES, y poner a cero ADIF si se están usando interrupciones.

Para llevar a cabo una nueva conversión se realizan los pasos anteriores otra vez. La única precaución es que entre una conversión y otra es necesario un tiempo mínimo de 2TAD , siendo TAD el tiempo de conversión de un bit. Este tiempo TAD depende del tipo de micro, del reloj seleccionado para la conversión y de la frecuencia del cristal empleado para el oscilador principal. El fabricante nos lo da tabulado en las hojas de características. Típicamente varía entre 2 y 10s para los valores más habituales del cristal (1-20MHz) y es de 4s si se usa la red RC. En total para convertir cada dato de 8 bits es necesario un tiempo de 10TAD.

Por último existe un valor mínimo a la hora de seleccionar TAD. Este valor es de 1.6s para todos los dispositivos excepto para el PIC16C71 que es de 2s.

La tabla adjunta muestra el valor de TAD para  el PIC16C71 tomado como ejempo:

Finalmente se muestra a continación un ejemplo de inicialización de del conversor A/D.

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PIC16C71X

PATILLAJE

MAPAS DE MEMORIA DE PROGRAMA PIC16C71X

MAPAS DE MEMORIA RAM PIC16C71X