# E.U.I.T INFORMÁTICA DE GIJÓN (TELEMÁTICA)		1-9-2009

## FINAL DE SEPTIEMBRE :Electrónica Analógica

### PROBLEMA 1 ( 50min)

En el circuito de la figura se ha medido la tensión de salida obteniéndose la señal indicada en la pantalla del osciloscopio. ¿Entre que puntos se ha medido dicha tensión?, ¿Cuánto vale la tensión alterna Vac?

Canal 4 (2V/div)

(200us/div)

PROBLEMA 2 (40min)

Un amplificador tiene una ganancia en vacío de 80dB y una ganancia de 42 dB cuando alimenta una carga de 50 . La corriente de entrada es de 2 mA cuando se le alimenta con 10 V eficaces.

Por otra parte la presencia de un condensador modifica su comportamiento en frecuencia introduciendo un polo a la frecuencia de 1kHz (frecuencia de corte superior).

Determinar:

- impedancia de entrada y de salida

- Circuito equivalente del amplificador y valor del condensador que introduce la frecuencia de corte superior

PROBLEMA 3 (45 min)

La fuente de alimentación de la figura se conecta a la red (ue=2202·sen(2··50·t)) con la intención obtener 5 V-2 A de continua. Seleccionar razonadamente cada uno de los elementos que componen dicha fuente.

Componentes disponibles:

Transformador:

T1: 220/6V 0.3 A,  T2:220/12 2 A, T3:220/12 1 A, T4: 220/18 2 A, T5: 220/18 1 A

Condensadores:

Electrolíticos: 1000F, 200F, 4700F (todos de 50V)

Cerámicos: 200nF, 500pF, 470nF (todos de 400V)

Diodos:

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Reguladores:

LM123

LM341

LM109

LM78L12

PROBLEMA 4

En el esquema se muestra una comunicación a través de fibra óptica. Se dispone de un sensor que proporciona una señal (Ue) comprendida entre 0 y 0.1 V. Para generar la modulación se dispone de una fuente de pulsos de 5 V aplicada a la puerta de un MOSFET. Se desea disponer de una tensión (Uc) en el condensador comprendida entre 0 y 10V proporcional a Ue (cuando Ue=0.1V  Uc =10V). La comunicación se realiza a través de una fibra óptica, suponiendo su comportamiento lineal y sin pérdidas. Para una correcta transmisión el diodo LED ha de manejar como máximo 20 mA. La tensión de salida será proporcional a la Ue y ha de estar comprendida entre 0 y 5 V.

Definir razonadamente los bloques B1 y B2, así como todos los valores de resistencias.

Todos los operacionales tienen alimentación simétrica. 12V.