# E.U.I.T INFORMÁTICA DE GIJÓN (TELEMÁTICA)		12-2-2009

## FINAL DE FEBRERO :Electrónica Analógica

### PROBLEMA 1 (1.5 ptos – 10min)

Canal 4 (200mV/div)

Canal 3 (2V/div)

(200us/div)

Canal 4 (2V/div)

(200us/div)

En la figura determinar la tensión de pico en ambos canales la frecuencia del canal 4 y el desfase en radianes del canal 3 respecto al 4. ¿El canal 3 retrasa o adelanta respecto al 4?

La señal que aparece en el osciloscopio muestra una onda con un nivel de continua y un rizado de alterna. Determinar cuanto vale dicho nivel de continua. Si se quiere visualizar solamente el rizado de alterna con una escala de 200mV/div ¿Qué cambios realizaría en el ajuste del canal 4?

PROBLEMA 2 (2 ptos – 20min)

Calcular y dibujar un filtro de Butterworth de 3er orden con las siguientes características: frecuencia de corte 1kHz y ganancia de 40dB. La función de transferencia característica es: R=10k, R1=10k.

usue=A0·1swo2+(3−Ao)·swo+1Polinomios de Butterworth

PROBLEMA 3 (2 ptos-20 min)

Calcular los valores de L C2 y R2 en el oscilador de la figura para tener una frecuencia de oscilación de 100kHz y una ganancia de A0=10, sabiendo que C1=1uF

Las condiciones de oscilación son:

−1C1·wo−1C2·wo+L·wo=0 Ao=Z1Z3

PROBLEMA 4 (3 ptos – 60 min)

Calcular y dibujar razonadamente la evolución de la tensión en el condensador y a la salida del operacional

PROBLEMA 5 (1.5 ptos – 10 min)

Un dipolo receptor como el indicado en la figura se ha conectado a un receptor cuya impedancia de entrada de 50 . Si la resistencia de pérdidas del dipolo es r=1 y la resistencia de radiación 49  calcular:

a) Coeficiente de eficacia de la antena.

b) Si el dipolo se ve sometido a una densidad de potencia de 1µW/m2 y suponemos que tiene un area efectiva o de captura de 0.2m2, determinar la potencia recibida por la antena.

c) ¿Cuánto ha de valer la impedancia de entrada del receptor para tener una máxima transferencia de potencia?