EXAMEN DE EPM (2º-EM-GRADO)-MAYO-2016

1. En la solidificación del metal puro, calcular los valores de las siguientes funciones termodinámicas:

- La entalpía-calor, asociado a la solidificación de dos átomos-g de hierro. La solidificación de hierro, es un proceso endotérmico o exotérmico.

- La energía libre estándar vinculada a la solidificación  de un átomo-g de hierro, a las siguientes temperaturas: 1536,5 ºC y 1450 ºC.

Datos: La temperatura de fusión del hierro es de 1536,5 ºC. La entropía asociada a la solidificación es de – 2.021 cal·átomo-g  de Fe-1·K-1.

2. De los dos diagramas de fases binarios estudiados: Fe-C y CaO-SiO2, detallar las dos reacciones eutectoides que tienen lugar en cada uno de ellos: Una a la temperatura de 727 ºC (Fe-C) y la otra a 1250 ºC.

3. En los Materiales Poliméricos, expresar el concepto de Temperatura de Transición Vítrea, TG .  Puede hablarse en una Resina, que pueda tener una Temperatura de Transición Vítrea, TG. Razonar la respuesta.

La densidad de polietileno amorfo es de 0.841 g·cm-3 y de uno totalmente cristalizado es de 1.010 g·cm-3. Determinar el grado de cristalinidad que alcanza un polietileno de 0.930 g·cm-3 de densidad.

4. Detallar las principales aplicaciones del Plomo.