PROBLEMA 1

Se necesita fabricar un utillaje de la geometría que se adjunta y con la dureza que, a continuación, se especifica:

- Dureza superficial mínima, 60 HRC tras temple en aceite y revenido.

- Dureza mínima en el núcleo, 50 HRC tras temple en aceite y revenido.

Se selecciona el acero 95MnCrW5 del que se adquieren dos redondos (O1-O2) de  = 50 mm, con dureza superficial 50 HRC. Para facilitar el mecanizado (durezas inferiores a 40 HRC) debe efectuarse un tratamiento térmico de ablandamiento.

El fabricante aporta las curvas Jominy y el tratamiento térmico experimentado por ambos redondos. Se pide:

- Diseñar el tratamiento térmico previo al mecanizado.

- Cuál de los dos redondos verifica las condiciones estipuladas.

- Tratamiento térmico de bonificado

- Perfil de durezas tras temple y revenido en la dirección radial en el diámetro  = 30 mm (r/R = 0; r/R = ½; r/R = ¾; r/R = 1).

NOTA: Se adjuntan:

- Composición química de los aceros O1 y O2.

- Curvas Jominy de los aceros O1 y O2.

- Curva TTT del acero.

- Abacos Grossmann (Fig. II.16 y II.17 del libro “Aceros”).

- Abacos de Lamont (Fig. VII.5 y VII.8 del libro “Aceros”).

- Evolución de durezas en el revenido.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

- J. A. Pero-Sanz. “Ciencia e Ingeniería de Materiales”. Editorial Dossat- 2000.

- J. A. Pero-Sanz. “Aceros. Metalurgia Física. Selección y Diseño”. Editorial Dossat- 2000.

Laboratorio de Metalotecnia.  E.T.S.I.M.O.

Composición química O1 y O2

Bandas de templabilidad

Curva TTT

Evolución durezas de revenido