Mayo 2005. Asignatura de Metalurgia. 3º de I. S. de Minas.

Aluminio.-

Diseñar una serie de electrólisis de aluminio para fabricar 60.000 Mg/año.

Las condiciones a tener en cuenta son: precocida, diseñada sin foso de reconstrucción de cátodos, cátodo grafítico, alimentación de alúmina puntual, rectificadores de silicio. El rendimiento de corriente de las plantas actuales está entre 90-95%. Calcular el precio de el precio de la tonelada instalada si, el precio de venta medio del metal en el decenio próximo se puede considerar 2000$/Mg , y el beneficio de venta el 10% y si, dedicando todo a amortización, se consigue en ese periodo amortizar el 60% de la inversión.

Solución:

Producción de una cuba diaria (kg) = 8,0587* I* R   (I en kA, R en tanto por uno)

Cubas en producción n = N* C  (C coef. de utilización, supongo 98% en los 10 años)( N cubas instaladas).

Cubas en producción n = N* 0,98

Producción diaria de la serie: 8,0587* I* R* N* 0,98

Producción anual en Mg = 8,0587*I*R*N*0,98*365/1.000 = 60.000

I*R*N=60.000*1.000/(8,0587*0,98*365)=20.814,56

Decido (por ejemplo) comprar cubas de 300 kA, con un R de 0,925 medio

N = 20.814,56/(300*0,925)= 75

Beneficio en 10 años = 60.000*2.000*0,1*10=120.000.000 $

Coste instalación 120.000.000/0,6= 200.000.000$

Coste Mg instalado = 200.000.000/60.000= 3333,33 $/Mg de aluminio instalado