SERIE-I DE PRACTICAS

DISEÑO DE EQUIPOS E INSTALACIONES (4º IQ)

- ECUACIONES FUNDAMENTALES

Energía Libre de un Proceso Isotérmico:

ΔGT = ΔGoT + RT lnproductospreactivosr

Energía Libre Estándar de un Proceso Isotérmico:

ΔGo = − RT ln Kequilibrio

Variación de Energía Libre a Temperatura y Presión constante en el Equilibrio:

ΔGT,P = 0 (a Temperatura y Presión constante)

Variación de la Energía Libre de los Procesos Espontáneos:

ΔGT,P < 0 (a Temperatura y Presión constante)

Variación de la Energía Libre de un Proceso Isotérmico (Reacción Química) con la Temperatura:

ΔGT = ΔH298K + ΔCp T − 298 − ΔS298 T − ΔCp T ln T298

Variación de la Energía Libre Estándar de un Proceso Isotérmico (Reacción Química) con la Temperatura:

ΔGoT = ΔHo298K + ΔCp T − 298 − ΔSo298 T − ΔCp T ln T298

Valor aproximado de la Energía Libre de un Proceso Isotérmico (Reacción Química) con la Temperatura:

ΔGT ≈ ΔH298 − ΔS298 T

Valor aproximado de la Energía Libre Estándar de un Proceso Isotérmico (Reacción Química) con la Temperatura:

ΔGoT ≈ ΔHo298 − ΔSo298 T

Variación de la Entalpía de un Proceso Isotérmico (Reacción Química) con la temperatura (Calor de Reacción):

ΔHT = ΔH298 + ΔCpT − 298

Variación de la Entalpía Estándar de un Proceso Isotérmico (Reacción Química) con la temperatura (Calor de Reacción):

ΔHoT = ΔHo298 + ΔCpT − 298

Relación entre la Energía Libre de un Proceso Isotérmico y el Potencial de oxidación/reducción:

ΔGT = − n F E

Relación entre la Energía Libre Estándar de un Proceso Isotérmico y Potencial de oxidación/reducción:

ΔGoT = − n F Eo

Variación del Potencial de oxidación/reducción con la concentración a una temperatura determinada (ecuación de Nernst):

E = Eo + RTnF ln reactivosrproductosp

DISEÑO DE EQUIPOS E INSTALACIONES (IQ-4º)-1º PARCIAL FEBRERO-2009)

1.-  Explorando la posibilidad de obtener níquel metálico a partir de disoluciones acuosas de Ni2+ (aq) utilizando hidrógeno gas, H2(g), se pide:

- Las correspondientes reacciones de oxidación – reducción.

- La energía libre estándar a 25 ºC para el proceso.

- La energía libre cuando la concentración de Ni2+ en de 1,0 moles·litro-1 y el pH de la disolución de igual a 5 (pH = 5,0). Es posible obtener en estas condiciones níquel metálico: razonar la repuesta.

- Indicar la aplicación más importante del níquel.

- Definir que son las superaleaciones.

DISEÑO DE EQUIPOS E INSTALACIONES (IQ-4º)-1º PARCIAL JULIO-2009)

HIERRO Y ACERO

A.-  Calcular el coste energético ideal, en GJ·t-1, de la reducción directa de la hematita, Fe2O3, por el carbono, utilizando los datos siguientes:

Entalpía estándar de formación de la hematita:  - 120 kcal·mol-1 de O2.

Entalpía estándar de formación de monóxido de carbono:  - 65 kcal·mol-1 de O2.

Peso atómico de Fe: 56 g·átomo-g-1.

# DISEÑO DE EQUIPOS E INSTALACIONES (IQ-1º Parcial). Diciembre-2009

1.-  Razonar si el níquel, Ni,  puede obtenerse por obtenerse a partir del sulfuro de níquel, NiS, mediante la fusión oxidante del mismo en un horno eléctrico a la temperatura de 1500 ºC. En definitiva, se pide estudiar la termodinámica de la siguiente reacción:

NiS (s;f)  +  O2(g)  ⇔  Ni (s;f)  +  SO2 (g)

Calcular a 1500 ºC, el valor de la constante de equilibrio. Igualmente, para 1500 ºC calcular la presión parcial de SO2 en equilibrio cuando la P(O2) = 0,21 atmósferas. Finalmente, calcular la energía libre asociada a la reacción cuando las presiones parciales en los gases del horno de SO2 y O2 fueran respectivamente de 0,10 y 0,21 atmósferas. Razonar, a la vista de los resultados obtenidos, si resultaría factible la obtención de níquel  a partir de la fusión oxidante de las materias primas que contengan NiS en un horno eléctrico y del carácter endotérmico o exotérmico de la reacción.

Señalar tres de las principales aplicaciones de níquel metálico.

Dibujar la estructura micrográfica, a temperatura ambiente, de una aleación Cu-Ni (50%), obtenida a partir del líquido correspondiente enfriado de acuerdo con el modelo de solidificación de no equilibrio,

Datos: La energía libre estándar de formación del NiS(s;f): - 435,0  +  0,156 T  kJ·mol-1 NiS  y la del SO2(g) es igual: - 361,0  +  0,072 T  kJ·mol-1 SO2 . Punto de fusión del Cu = 1083 ºC. Punto de fusión del Ni = 1453 ºC.