1.-El código ASME impone que los recipientes a presión deben de “gotear” antes de romperse. Es decir, si una grieta atraviesa la pared, el recipiente no  debería reventar catastróficamente antes de que se produjese el ”goteo” y proceder a su despresurización. En la construcción de un recipiente a presión de diámetro D, y presión interna P prefijados, ¿cual de los materiales abajo citados resultaría más idóneo: (a) en resistencia, (b) en coste; si todos ellos trabajasen con el mismo coeficiente de seguridad S=2.

| Material | KIC (MPa·m0.5) | Re (Mpa) | Cp (€/ t) | ρ (kg·m-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acero 18/8 | 200 | 340 | 1.500 | 7.800 |
| Duraluminio | 26 | 405 | 2.400 | 2.700 |
| TA6V4 | 60 | 850 | 36.000 | 4.500 |
| A533 (soldable) | 120 | 450 | 750 | 7.800 |

# Resolución

- σ = P⋅R2⋅t ; ver pág. 569 libro P. Sanz, depósitos esféricos

- KIc =  σ·π⋅a

- Condiciones de goteo del depósito: a = t

KIc > σ·π⋅t                               9) σ=ReS

Coeficiente de seguridad

- 1π⋅KIcσ2> t                             10) KIC2Re> π⋅P⋅R2⋅S

- t =  P⋅R2⋅σ

- 1π⋅KIcσ2> P⋅R2⋅σ

- KIc2σ> π⋅P⋅R2

En un diseño que prime la resistencia al goteo, tendremos que buscar el máximo valor de  KIc2Re.

| Material | KIc2/ Re | CP·ρKIcRe2 |
| --- | --- | --- |
| Acero 18 / 8 | 117,60 | 4,05 · 106 |
| Duraluminio | 1,70 | 2,7 · 104 |
| TA6V4 | 4,20 | 8,1 · 105 |
| A533 (soldable) | 32,00 | 4,2 · 105 |

Considerando 5) y 9):  1π⋅KIcRe2⋅S2 = t

Teniendo presente que M = ρ·π·D·t, entonces:

M = ρ·π·D·1π⋅KIcRe2⋅S2 =  ρ·D·KIcRe2⋅S2, donde M será menor cuanto más bajo sea  ρ·KIcRe2

Respecto al coste se calcula según la expresión

Coste = M·Cp = Cp· ρ·KIcRe2. Ojo! Puede resultar peligroso  ρ·KIcRe2

2.-Un recipiente esférico, que almacena GLP de radio fijo (r) y espesor variable (t), esta sometido a una presión interna P. El recipiente no puede entrar en plasticidad(tensión de trabajo σ inferior a Re). Entre los materiales estructurales abajo indicados, elegir el que  proporcione:

- a) Mínimo peso

- b) Mínimo coste del recipiente

| Material | Re (Mpa) | Cp ($/ t) | ρ (kg·m-3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hormigón Armado | 200 | 290 | 2.500 |
| Al – 4%Cu | 400 | 2.200 | 2.700 |
| GFRP | 200 | 2.420 | 1.800 |

# Resolución

a)

Z

t, espesor variable

P

X

σ

Y

P·π·r2 = 2·π·r·t·σ

Por lo tanto: σ = Re (limite elástico σy ) = P⋅π⋅r22⋅π⋅r⋅t=P⋅r2⋅t, luego,  t = P⋅r2⋅Re

M = V·ρ = 4·π·r2·t·ρ = 4⋅π⋅r32⋅PRe⋅ρ=2⋅π⋅P⋅r3⋅ρRe

Cuando M disminuye, el cociente ρRe es mínimo o bien Reρ es máximo.

| Material | (Re / ρ) max |
| --- | --- |
| Hormigón armado | 0,08 |
| Al – 4%Cu | 0,15 |
| GFRP | 0,11 |

Por lo tanto elegimos como solución de este apartado el Al – 4%Cu.

b) Criterio económico

P (precio) =  4·π·r2·t·ρ·CP = 4·π·r2·P⋅r2⋅Re·ρ·CP = 2·π·r3·P·CP⋅ρRe

P disminuirá cuando CP⋅ρRe sea mínimo o ReCp⋅ρsea máximo.

| Material | (Re / Cp·ρ) max |
| --- | --- |
| Hormigón armado | 2, 8 · 10-4 |
| Al – 4%Cu | 6,7 · 10-5 |
| GFRP | 4,6 · 10-5 |

De modo que elegiremos el hormigón armado como mínimo coste de recipiente al obtener mayor valor de (Re / Cp·ρ) max

3.-Para una viga en voladizo de longitud horizontal L constante y de sección cuadrada variable (espesor t) sometida a una carga puntual F en un extremo, seleccionar el material con rigidez ( que no supere una flecha  dada) y mínimo peso entre los abajo indicados.

| Material | E(Gpa) |  (Tm/m3) | y (Re) (MPa) | KIC (MPa.m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al-12% Si | 71 | 2,66 | 145 | 10 |
| Hormigón armado | 50 | 2,4 | 400 | - |
| Acero construcción | 210 | 7,85 | 290 | - |

A partir de la ecuación diferencial por la línea elástica de una viga (material para vigas), pág. 589:

- “Viga”: elementos estructurales utilizados en las construcción de edificios, como tubos, barras, placas: productos largos con respecto a una sección transversal, apoyados en un extremo y sometidos a fuerzas que provocan la flexión en un plano axial, si bien muchos elementos  de máquinas y mecanismos se  comportan en servicio a modo de vigas:

y

t			

compresión

x

E: Módulo de Young

d2ydx2=MI·E        (ecuación de Navier)	I: Momento de inercia

pág. 589                                      M: Momento flector

I=t412   ( Figura XIII.8 pág 586)

d2ydx2=F⋅xt412⋅E=12⋅F⋅xt4⋅E;                 dydx=12⋅F⋅xt4⋅E dx

dydx=12⋅F2⋅E⋅t4⋅x2+C1;   dydx=0 cuando x = 0 	 C1=0

δ=y=6⋅F⋅x2t4⋅Edx=6⋅F⋅x33⋅E⋅t4+C2; cuando x = 0, y = 0	C2=0

δmax=ymax=2⋅F⋅L3E⋅t4;   δ=ymax=CostE⋅t4;       Para x = L  la max            Cost=2⋅F L3

Si para todas las  operaciones se mantiene constante el valor 2⋅F⋅L3δ12; Es decir:

t2=CostE;      Cost=2⋅F⋅L3δ

m=ρ⋅L⋅t2 por lo cual: mρ⋅L=CostE→m=CostLEρ=Cost**Eρ

Si queremos minimizar el peso debemos hacer máximo el cociente Eρ para los materiales indicados.

| Material | Eρ |
| --- | --- |
| Al-12% Si | 3,16 |
| Hormigón armado | 2,95 |
| Viga de construcción | 1,85 |

La constante de los materiales para su diseño es : Cost**=2⋅F⋅L5ρ

4.-Para una placa (forjado, escalera mecánica, suelo) apoyada en sus extremos de longitud L, ancho b y espesor (canto) t variable, sometida a una carga F uniformemente repartida, seleccionar el material con rigidez que no supere una fecha dada () y tenga mínimo peso entre los indicados en el ejercicio anterior.

y		L

b	F

t	t		x

Carga unitaria: FL⋅b	(fuerza para su brazo)

Momento flector: M(x)=F2⋅x−FL⋅b⋅b⋅x⋅x2

M(x)= F2⋅x−F2⋅L⋅x2

d2ydx2=−M(x)E⋅I=−F2⋅E⋅I⋅x+F2⋅E⋅I⋅L⋅x2	Aplicar el signo (-)

dydx=−F4⋅E⋅I⋅x2+F6⋅E⋅I⋅L⋅x3+Cost;                      I = t3⋅b12

Cuando x = L2; dydx=0; Cost=2⋅F⋅L248⋅E⋅I

dydx=−F4⋅E⋅I⋅x2+F6⋅E⋅I⋅L⋅x3+2⋅F⋅L248⋅E⋅I

y=−F12⋅E⋅I⋅x3+F24⋅E⋅I⋅L⋅x4+2⋅F⋅L248⋅E⋅I⋅x+Cost

Cuando x = 0 	    = 0;  y = 0; Cost = 0

x = L2 	    y =  (no superior a este valor)

δmax=−F⋅L3(4)⋅(24)⋅E⋅I+F⋅L3(24)⋅(16)⋅E⋅I+8⋅F⋅L3(24)⋅(16)⋅E⋅I=5⋅F⋅L3(24)⋅(16)⋅E⋅I=

δ=532F⋅L3b⋅t3⋅E	(Flecha o magnitud de la flecha producida en

función de las dimensiones, carga y E del tablero)

Otra posibilidad de hacerlo:

d2ydx2=M(x)E⋅I=F2⋅E⋅I⋅x−F2⋅E⋅I⋅L⋅x2

dydx=F4⋅E⋅I⋅x2−F6⋅E⋅I⋅L⋅xalignl3+Cost

Cuandodydx=0	cuando x=L2

0=F4⋅E⋅I⋅L24−F6⋅E⋅I⋅L⋅L8+Cost

0=F⋅L216⋅E⋅I−F⋅L248⋅E⋅I+Cost;

Cost.=−2⋅F⋅L248⋅E⋅I

dydx=F4⋅E⋅I⋅x2−F6⋅E⋅I⋅L⋅xalignl3−2⋅F⋅L248⋅E⋅I=F4⋅E⋅I⋅x2−F6⋅E⋅I⋅L⋅xalignl3−F⋅L224⋅E⋅I

y=F12⋅E⋅I⋅x3−F24⋅E⋅I⋅L⋅xalignl4−F⋅L224⋅E⋅I+Cost.

y = 0;	x = 0		Cost = 0

y=ymax=	L2=x

δ=F⋅L312⋅8⋅E⋅I−F⋅L324⋅16⋅E⋅I−F⋅L324⋅2⋅E⋅I

δ=4⋅F⋅L3−F⋅L3−8⋅F⋅L324⋅16⋅E⋅I=−5⋅F⋅L324⋅16⋅E⋅I

δmax=−5⋅F⋅L324⋅16⋅E⋅t3⋅b12=−5⋅F⋅L332⋅E⋅t3⋅b=−532F⋅L3E⋅t3⋅b